学院（部）实验室安全自查表

实验室名称：                   地址：            楼      室

安全类别级别：       类     级  安全负责人：

检查人：                                检查时间：

| 检查 项目 | 要求 | 检查记录 |  | 问题记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是（√） | 否（×） |  |
| 责任 体系 | 实验室有明确的安全负责人，且安全负责人已与学院签订安全责任书 |  |  |  |
|  | 实验室安全负责人与实验人员（含学生）签订安全责任书 |  |  |  |
| 规章 制度 | 针对本实验室的重要危险源和突发事件制定应急预案，并有年度应急演练计划 |  |  |  |
|  | 有本实验室的安全制度、实验或设备操作规范并上墙 |  |  |  |
|  | 有定期安全、卫生等自查制度和记录 |  |  |  |
| 教育 培训 | 定期开展安全知识培训、应急知识学习和应急处置培训等并有记录 |  |  |  |
| 安全 准入 | 实验人员已通过学校或学院（部）组织的实验室安全准入考试 |  |  |  |
|  | 开展的实验项目已进行危险源辨识、风险评估和控制，制定现场处置方案，，指导有关人员做好安全防护 |  |  |  |
| 实验 场所 | 门口挂有安全信息牌，信息包括：实验室分级分类结果、安全风险点的警示标识、安全责任人、涉及危险类别、防护措施和有效的应急联系电话等，并及时更新 |  |  |  |
|  | 保持消防通道通畅 |  |  |  |
|  | 配备应急备用钥匙并集中统一管理 |  |  |  |
|  | 有毒有害实验区与学习区明确分开 |  |  |  |
|  | 实验室环境整洁卫生有序 |  |  |  |
|  | 危险性实验室配备急救物品 |  |  |  |
|  | 实验室配备合适的灭火设备 |  |  |  |
|  | 有需要的实验室配备符合设计规范的通风系统，且设备运转正常 |  |  |  |
| 水电 安全 | 实验室配电容量、插头插座与用电设备功率须匹配 |  |  |  |
|  | 电源插座须有效固定 |  |  |  |
|  | 大功率仪器(包括空调等)使用专用插座 |  |  |  |
|  | 配电箱前无遮挡，无高温设备、易燃易爆气瓶和化学试剂、废液桶 |  |  |  |
|  | 水槽、地漏及下水道畅通，水龙头、上下水管无破损 |  |  |  |
|  | 各类连接管无老化破损(特别是冷却冷凝系统的橡胶管接口处) |  |  |  |
| 个体 防护 | 进入实验室人员须穿着质地合适的实验服或防护服 |  |  |  |
|  | 按需要佩戴防护眼镜、防护手套、安全帽、防护帽、呼吸器或面罩等 |  |  |  |
|  | 紧急情况须使用的个体防护器具应分散存放在安全场所，以便于取用 |  |  |  |
|  | 配备必要的应急处置物资和药品 |  |  |  |
| 化学品储存区 | 危险化学品储存区须有通风、隔热、避光、防盗、防爆、防静电、泄漏报警、应急喷淋、安全警示标识等措施，符合相关规定，专人管理 |  |  |  |
|  | 消防设施符合国家相关规定，正确配备灭火器材(如灭 火器、灭火毯、砂箱、自动喷淋等) |  |  |  |
|  | 储存区的试剂不混放，整箱试剂的叠加高度不大于1.5m |  |  |  |
| 危化品 | 剧毒品、易制爆品、易制毒品、爆炸品建立购买、验收、使用等台账资料 |  |  |  |
|  | 有危险化学品安全技术说明书(SDS) 或安全周知卡 |  |  |  |
|  | 定期清理废旧试剂，无累积现象 |  |  |  |
|  | 化学品有序分类存放，固体、液体不混乱放置，互为禁忌的化学品不得混放，试剂不得叠放 |  |  |  |
|  | 危险化学品(不含压缩气体和液化气体)不超过100L或100Kg, 其中易燃易爆性化学品的存放总量不超过50L或50Kg,且单一包装容器不应大于20L或20Kg(按50m²为标准，存放量按实验室面积比考量)。 |  |  |  |
|  | 化学品标签应显著、完整、清晰 |  |  |  |
| 管制类化学品 | 剧毒化学品单独存放，执行“五双 ”管理(即双人验收、双人保管、双人发货、双把锁、双本账)，登记资料至少保存1年 |  |  |  |
|  | 易制毒化学品设置专用存储区或者专柜储存并有防盗措施，台账清晰 |  |  |  |
|  | 易制爆化学品存放场所出入口应设置防盗安全门，或存放在专用储存柜内，双人双锁管理，台账账册保存期限不少于1年 |  |  |  |
|  | 麻醉药品符合“双人双锁 ”要求，专用账册的保存期限应当自药品有效期期满 之日起不少于5年。 |  |  |  |
| 化学 废弃物 | 实验室设立化学废弃物暂存区 |  |  |  |
|  | 暂存区远离火源、热源和不相容物质，避免日晒、雨淋 |  |  |  |
|  | 暂存区有警示标志并有防遗洒、防渗漏设施或措施 |  |  |  |
|  | 危险废物按化学特性和危险特性，进行分类收集和暂存 |  |  |  |
|  | 针头等利器放入利器盒中收集 |  |  |  |
|  | 废液分类装入专用废液桶中，液面不超过容量的3/4。废液桶须满足耐腐蚀、抗溶剂、耐挤压、抗冲击的要求。 |  |  |  |
|  | 危险废物收集容器上粘贴危险废物信息标签、警示标识 |  |  |  |
| 实验 动物 | 饲养实验动物的场所有资质证书 |  |  |  |
|  | 实验动物从具有资质的单位购买，有合格证明，用于解剖的实验动物须经过检验检疫合格 |  |  |  |
|  | 解剖实验动物时，做好个人安全防护 |  |  |  |
|  | 动物实验结束后，动物尸体及组织应做无害化处理，废物彻底灭菌后方可处置 |  |  |  |
| 机电 安全 | 大型仪器设备、高功率的设备与电路容量相匹配，有设备运行维护记录，有安全操作规程或注意事项。 |  |  |  |
|  | 仪器设备接地系统按规范要求，采用铜质材料，接地电阻不高于0.5Q。 |  |  |  |
|  | 电脑、空调、电加热器等不随意开机过夜 |  |  |  |
|  | 电气设备及电线应始终保持干燥，防止浸湿 |  |  |  |
|  | 为设备配备残余电流泄放专用的接地系统 |  |  |  |
| 加热及制冷装置 | 贮存危险化学品的冰箱满足防爆要求 |  |  |  |
|  | 实验室冰箱中试剂瓶螺口拧紧，无开口容器，不得放置非实验用食品、药品。超低温冰箱门上有储物分区标识 |  |  |  |
|  | 冰箱不超期使用(一般使用期限控制为10年) |  |  |  |
|  | 冰箱周围留出足够空间，周围不堆放杂物，不影响散热 |  |  |  |
|  | 烘箱、电阻炉不超期使用(一般使用期限控制为12年) |  |  |  |
|  | 加热设备放置在通风干燥处，不直接放置在木桌、木板等易燃物品上，周围有一定的散热空间，设备旁不能放置易燃易爆化学品、气瓶、冰箱、杂物等，远离配电箱、插座、接线板等设备 |  |  |  |
|  | 加热设备周边醒目位置张贴高温警示标志，并有必要的防护措施，张贴有安全操作规程、警示标志 |  |  |  |
|  | 涉及化学品的实验室不使用明火电炉。如必须使用，须有安全防范措施 |  |  |  |
|  | 使用加热设备时，温度较高的实验须有人值守或有实时监控措施 |  |  |  |
|  | 不使用明火电炉加热易燃易爆试剂 |  |  |  |
|  | 明火电炉、电吹风、电热枪等用毕，须及时拔除电源插头 |  |  |  |
| 其他安全隐患记录 |  |  |  |  |

隐患整改时限：      年    月    日